| ICS | 91.160.20 |
| --- | --- |
| CCS | P 31 |

团体标准

T/ZS XXXX—2026

城市照明优质工程（项目）评价规范

Technical specification for evaluation of high-quality urban lighting projects

（草案）

2026-XX-XX发布

2026-XX-XX实施

杭州市城市照明行业协会

浙江省产品与工程标准化协会

联合发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	2

4  基本要求	2

5  评价对象与模块适配	2

6  评价方法与等级划分	2

7  评价程序	3

8  工程（项目）设计评价	4

9  工程（项目）施工评价	6

10  城市照明产品评价	7

11  城市照明设施养护评价	8

附录A（资料性）  城市照明优质示范工程（项目）申请表	10

参考文献	14

- 前言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由杭州市城市照明行业协会提出、归口并组织实施。

本文件起草单位：杭州市市容景观发展中心、杭州市路桥集团有限公司、浙江省机电设计研究院有限公司、杭州大江东城市设施管养有限公司、滨和环境建设集团有限公司、杭州勇电照明有限公司、浙江瑞林光环境集团有限公司、浙江易融城市管理有限公司、杭州市市政材料测试站有限公司、浙江省建筑设计研究院有限公司、杭州天恒投资建设管理有限公司、杭州瑞琦信息技术有限公司、浙江大胜科技工程有限公司、浙江方大智控科技有限公司、杭州西湖区市政工程有限公司、浙江大学建筑设计研究院有限公司、浙江九烁光电工程技术有限公司、杭州市城市照明行业协会。

本文件主要起草人：。

城市照明优质工程（项目）评价技术规范

范围

本文件规定了城市照明优质工程（项目）评价技术的基本要求、评价对象与模块适配、评价方法与等级划分、评价流程、工程项目设计评价、工程项目施工评价、城市照明产品评价、城市照明设施养护评价内容。

本文件适用于城市照明领域综合性质量评价工作，不适用于机场、铁路、港口等专业照明工程（项目）评价。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5700  照明测量方法

GB/T 7000.1  灯具 第1部分：一般要求与试验

GB/T 7000.202  灯具 第2-2部分：特殊要求 嵌入式灯具

GB 7000.203  灯具 第2-3部分：特殊要求 道路与街路照明灯具

GB/T 13259  高压钠灯 性能要求

GB 17625.1  电磁兼容 限值 第1部分：谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）

GB/T 17625.2  电磁兼容 限值 对每相额定电流≤16A且无条件接入的设备在公用低压供电系统中产生的电压变化、电压波动和闪烁的限制

GB/T 17743  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB/T 18595  一般照明用设备电磁兼容抗扰度要求

GB/T 19510.1  光源控制装置 第1部分:一般要求和安全要求

GB/T 24907 道路照明用LED灯 性能要求

GB/T 30147  安防监控视频实时智能分析设备技术要求

GB/T 31832  LED城市道路照明应用技术要求

GB/T 35626  室外照明干扰光限制规范

GB/T 36733  服务质量评价通则

GB 37478  道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级

GB/T 39237  LED夜景照明应用技术要求

GB/T 43017  绿色产品评价照明产品

GB 43471  光源 安全要求

GB/T 43637  城市光环境景观照明设施运行维护服务规范

GB/T 43992  城市光环境建设服务质量评价规范、

GB/T 50034  建筑照明设计标准

GB 50052  供配电系统设计规范

GB 50054  低压配电设计规范

GB 50057  建筑物防雷设计规范

GB 50168  电气装置安装工程 电缆线路施工及验收标准

GB 50169  电气装置安装工程接地装置施工及验收规范

GB 50217  电力工程电缆设计标准

GB 50303  建筑电气工程施工质量验收规范

GB 50617  建筑电气照明装置施工与验收规范

GB 55016  建筑环境通用规范

GB 55024  建筑电气与智能化通用规范

CJJ 45  城市道路照明设计标准

CJJ 89  城市道路照明工程施工及验收规程

JGJ/T 163  城市夜景照明设计规范

JTG/T D70/2-01  公路隧道照明设计细则

术语和定义

GB/T 5700、GB/T 35626、GB 50300、CJJ 45、JGJ/T 163界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

    - 应遵循合规性、科学性、公正性、实用性原则。

    - 评价机构的评价组成员应涵盖设计、施工、检测、监理、产品制造等专业领域，人数为不少于3人的奇数并规避利益关联。

    - 参评工程应同时满足以下条件，任一条件不达标则取消评价资格：

- 工程规模应至少符合以下一项要求：

  - 新建工程中，道路照明：路灯≥200杆；隧道照明：隧道长度≥300 m；景观照明：合同价≥300万元（设计项目参考总体量）；

  - 养护工程中，道路照明灯具≥500套，景观照明灯具≥1000套，养护期≥1年。

- 所采用的技术、工艺、材料、设备及设计方案，其知识产权权属清晰，不存在侵犯第三方专利权、商标权、著作权、商业秘密及其他知识产权的情形。

- 已竣工验收合格并交付使用，符合基本建设程序。

- 设计、施工、监理等单位资质合规，无安全生产事故及有责投诉。

- 每家单位（含备案外地企业）在同一评价自然年内（1月1日-12月31日）申报项目不应超过3个。

评价对象与模块适配

本文件第8章至第11章为相互独立的评价模块，各模块针对城市照明工程（项目）不同维度的核心要求开展评价，各申报单位应根据项目类型选择对应模块参与评价，不应跨模块申报或重复计分。各评价模块的适用场景及评价对象明确应符合表1的要求。

表1  评价模块分类

| 评价模块 | 适用评价对象 | 核心评价维度 |
| --- | --- | --- |
| 工程项目设计评价 | 设计单位申报的道路照明、隧道照明、景观照明类设计项目 | 效果、电气、节能环保、创新 |
| 工程项目施工评价 | 施工单位申报的各类城市照明施工项目 | 施工工艺与质量控制、施工安全管理、工程竣工质量、艺术效果及文化表达、光环境的协调性、光污染控制、施工技术创新 |
| 城市照明产品评价 | 产品单位申报的照明光源、灯具、电器附件、控制系统等产品 | 性能、安全、可靠性、节能性、创新性 |
| 城市照明设施养护评价 | 养护单位申报的照明设施养护项目 | 养护管理制度、亮灯率与灯光效果延续性、设施完好率与运行状态、日常养护实施、故障维修效率、养护安全管理、养护档案管理、投诉处理、养护技术创新 |

评价方法与等级划分

评价机构应根据城市照明类型、建设规模和建设阶段，确定评价对象和评价类型，选择专业技术领域相适应的专家组成评价组,共同评价,并形成书面记录。

注1：城市照明类型分为道路照明、隧道照明和景观照明。

注2：评价类型分为工程项目设计评价、工程项目施工评价、城市照明产品评价和城市照明设施养护评价。

参评工程（项目）应同时满足4.3的要求和以下核心指标，任一指标不达标则取消评价资格：

- 施工无安全生产事故；

- 无严重光污染投诉；

- 照明功率密度不超过标准上限；

- 新建(项目）设施完好率达到100 ％；养护项目设施完好率不低于95 ％。

- 主干道、景观照明亮灯率≥98 ％，次干道/支路亮灯率≥96 ％；

- 产品符合国家标准要求。

评价总分由所选评价模块得分构成，工程（项目）设计、施工、产品、养护为基础分，技术创新为加分项。

总分按百分制，等级应按以下要求进行划分：

——五星级：总分≥90分；

——四星级：80分≤总分＜90分；

——三星级：70分≤总分＜80分。

  - 评价程序

评价流程

申请、受理、资料审查

城市照明优质工程（项目）评价流程应按图1的顺序进行。

城市照明优质工程（项目）相关单位应向评价机构提出书面申请，申报表式样见附录A中表A.1，申请阶段的流程记录应按GB/T 43992的要求规范留存，可追溯、可核查。

申报单位应提交城市照明设计、施工、验收、检测、运行、管理、维护等相关文件资料，资料应真实、完整、有效。包括以下内容：

- 评价申报表；

- 申报资料目录；

- 工程（项目）基本信息；

- 工程（项目）实施单位设计、施工资质证书复印件；

- 工程（项目）设计文件、专家论证报告等；

- 设计、施工、养护、产品销售等相关合同复印件；照明养护项目应提供有效期一年以上且申报期间仍在履约的养护合同；

- 工程（项目）资料一套（包括设计文件、竣工验收报告及工程技术措施介绍等）；

- 相关测试、评价、验证报告；

- 工程（项目）彩色照片（≥8张，JPG/JPEG格式、单张不小于1 M）；养护项目应含实景图、作业图及效果对比图，产品单位需提供产品细节图；

- 时长≥30 s且≤3 min的工程（项目）亮灯实景视频；

- 管理制度、操作规程、流程规范、运行记录、维护记录等管理和技术资料；

- 人员资质证明、培训记录等；

- 工程（项目）近两年相关荣誉证明材料等。

对申报单位提交的资料完整性、真实性、合规性进行全面审核，形成初审意见。

进行资料审查后符合申评的企业应做好现场抽检的准备工作。

现场抽检

应对资料审查合格工程（项目）开展实地核查，核实工程（项目）实际情况与申报资料的一致性。

综合评审

结合资料审查结果、现场抽检情况及公众反馈，进行量化打分与综合评议。

公示与确认

评价结果应在评价机构官方网站公示5个工作日。公示无异议后正式确认评价结果；有异议的，申报单位应在3个工作日内向评价机构提出书面说明。

评价机构收到书面说明后，应在5个工作日内，对异议内容进行复核、核查与论证，并将审查结果及处理意见以书面形式正式回复申报单位。

      - 图 1  城市照明优质工程（项目）评价流程图

成果应用与改进

应建立城市照明质量分级处理机制，根据质量评价结果，采取以下措施：

- 五星级，应列为城市照明示范工程，进行公示推广；

- 四星级，应按专项优化建议，完善提升，巩固工程质量与成效；

- 三星级，应结合实际条件，落实整改措施，补齐短板、优化细节。

宜建立数据库，将评价数据作为设计、施工等单位服务能力评价的参考依据。

应围绕质量评价指标的可操作性、客观性、科学性、代表性等原则，持续完善评价指标体系。

应通过线上线下反馈、民意调查等方式，接受群众建议与反馈，进行处理与改进。

工程（项目）设计评价

应基于道路照明、隧道照明、景观照明三大工程（项目）类型的核心功能与技术特性，按表2、表3、表4的要求进行评价。设计评价满分为100分，根据工程（项目）类型选择对应的评价表进行评分，各表内项目分值可等比例缩放至满分。

表2  道路照明工程

| 评价项目 | 评价依据 | 分值 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 现场目测+申报材料 | 45 | 1.灯杆、灯具布点契合道路线型，无遮挡交通标识、信号灯的设计，间距合理，快速路灯杆间距30 m～50 m，主干路25 m～40 m，支路20 m～30 m； 2.灯杆、灯具选型与道路等级、周边环境匹配，材质符合防腐、抗风要求； 3.平均照度、平均亮度、总均匀度、眩光等参数应符合CJJ45 的规定，目测照度达标，无明显暗区，无安全隐患，无照明盲区、重叠眩光； 4.夜间照明效果贴合交通需求，直线段照明连续，曲线段照明衔接顺畅，无照明断点； 5.灯杆应设置检修爬梯，设置高度、位置及构造应符合GB 4053.1、GB 4053.3的规定，满足检修作业安全要求，无检修安全隐患； 以上5条各9分，扣完为止 |  |
| 电气 | 现场目测+申报材料 | 30 | 1.灯杆位置应避开地下管线、井盖、公交站台等设施，距离路边、建筑物的距离符合规范，无施工冲突隐患； 2.配电系统设计合理，具备防雷、接地设计，负荷分配均匀，具备过载、短路、防雷等保护功能； 3.配电箱、接线井，设置在便于检修、无隐蔽式设计、不影响交通和行人的位置，设置安全标识，标注清晰； 4.管线敷设符合规范，优先选用直埋敷设，穿越道路、桥梁处有防护措施，管线走向避开地下障碍物，便于施工和后期维护； 5.管线、配电箱、灯杆具备电气防护措施，标注防护措施； 6.明确维护周期和维护方式，维护流程简单、易操作，无需专业设备即可完成常规维护 以上6条各5分，扣完为止 |  |
| 节能环保 | 申报材料 | 25 | 1.节能方案应符合GB/T 43992的要求；LED 灯具能效等级应符合GB 37478的要求，采用节能技术，选用节能附件；选用环保、无有害物质的产品； - 2.光源、电器附件应选用节能、耐用、易维护的产品； 3.控制方式选型合理（包括采用智能控制系统，支持光感、时控、远程调控），贴合节能需求，且技术成熟、易落地等），如采用“平日-周末-节日”三级智能调光技术； 4.照明功率密度（LPD）应符合CJJ 45的要求； - 5.避免光污染，设计中采取防眩光、防溢光措施，无对周边居民区、学校等区域的光污染隐患 - 以上5条各5分，扣完为止 |  |
| 创新 | 申报材料 | 加分项10分 | 1.创新点贴合工程实际，可落地、可复制，如采用智慧灯杆，且明确标注功能参数和施工可行性；采用新型节能技术、环保材质，且有实际应用案例，综合节能率≥20 ％（提供案例说明，证明技术成熟），养护便捷，降低全周期成本,； 2.采用高效LED光源，光效≥180lm/W，显色指数Ra≥70，节能降耗显著； 3.精准配光，眩光值UGR≤19，路面纵向均匀度达标，提升行车安全； 4.电气安全，户外箱IP55、接线井IP68，接地电阻≤10 Ω，电气防护合规； 5.接入智能平台，实现远程监控、故障预警，管理高效； 经评选组三分之二以上的专家审核同意，每项创新加2分，总加分不超过10分； |  |

表3  隧道照明工程

| 评价项目 | 评价依据 | 分值 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 效果 | 申报材料+现场目测 | 36 | 1.灯具布点应贴合隧道线型、宽度，灯具安装高度合理，入口段和出口段灯具加密合理； 2.现场体验亮度过渡效果，各段过渡平缓，无亮度突变、眩光刺眼问题；中间段亮度均匀，无明暗交替断点；出口段亮度渐变，贴合外界自然光强度； 3.应急照明和通道照明设置部位和间距合理，互不干扰，照明亮度符合JTG/T D702-01的要求；两侧墙壁具有反光涂料，增强隧道内部照度； 4.照明系统整体无频闪干扰，视觉识别度高，视觉舒适且无视觉干扰。 以上4条各9分，扣完为止 |  |
| 电气 | 现场目测+检测报告 | 36 | 1.灯具、管线、配电箱等设备均具备可靠接地设计，明确接地端子位置及接地体规格； 2.现场触发光感、时控或远程控制指令，核查隧道各段亮度是否可精准调节，应急照明是否可快速启动，通过现场控制器操作，目测亮度变化； 3.检测报告核查灯具防护等级适配性，隧道内灯具防护等级≥IP65，防潮、防尘、防震动，贴合隧道潮湿、多粉尘的环境； 4.管线走向应优先贴合隧道侧壁及顶部，并进行隐蔽化设计。避让逃生通道、消防设施、监控设备及其他主体构筑物；穿越隧道伸缩缝、沉降缝等关键部位时，应在设计中明确设置柔性保护及位移补偿措施；应确保管线固定结构与隧道主体结构兼容，固定点设置符合结构安全及抗震设计规范，整体规划应布局清晰、无冲突。 以上4条各9分，扣完为止 |  |
| 节能环保 | 申报材料 | 28 | 1.明确LED灯具能效等级满足GB 37478 2级及以上标准，并在设计文件中载明能效指标与检测要求； 2.设计应配置基于洞外亮度、车流量、时段的自动亮度调节策略，并在方案中论证非高峰时段降功率至规范下限的技术可行性； 3.选用可回收材料及环保型反光涂料；制定专项绿色施工设计，明确降尘、降噪措施及废弃物回收方案； 4.设计应同步完成照明系统的碳排放估算模型编制，明确碳排放计算边界、参数及结果，纳入申报材料。 以上4条各7分，扣完为止 |  |
| 创新 | 申报材料 | 加分项10分 | - 1.采用新设计理念提升照明品质与环境体验，经专家评审认可 2.设计方案具有独特性和创新性，形成具有示范意义的照明模式 经评选组三分之二以上的专家审核同意，每项创新加5分，总加分不超过10分； |  |

表4  景观照明工程

| 类别 | 评价项目 | 评价依据 | 分值 | 评分规则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑物/构筑物 | 效果 | 现场目测 | 40 | - 1.整体亮度分布合理，重点区域与基础区域明暗层次清晰； - 2.光色应用协调统一，主色调与建筑风格、周边环境相融合； - 3.光线聚焦建筑核心元素，明暗层次清晰，风格协调，无杂散光或模糊轮廓；动态光影效果自然流畅，节奏受控，不应出现画面模糊、频闪； 4.干扰光符合 GB/T35626的规定，细节部位加密，无照明盲区或重复打光，有效限制上射光、溢散光及反射光被，不对周边环境及夜空造成干扰； 5.灯具及管线安装应安全、美观。设备应固定牢固、排列整齐，且应最大限度实现视觉隐蔽；不应破坏建筑日间风貌及结构完整性。 以上5条各8分，扣完为止 |  |
|  | 电气 | 申报材料 | 40 | 1.设计文件应明确灯具及附件选型，嵌入式灯具应符合GB/T 7000.202，并在设计说明中规定防坠链等安全固定措施； 2.应明确户外灯具防护等级，屋顶及高处应不低于IP65，一般区域应不低于IP54，并对材料防腐、密封结构提出明确设计要求； 3.应明确灯具安装位置与安全距离，不应直射室内及产生眩光；电气系统规划应符合GB 55024、GB 50052的要求； 4.应明确控制系统支持分区域独立调光，并规划应急回路独立设计与敷设。应在设计中明确第三方检测方案，包含检测项目、方法、费用承担主体及验收标准，形成全流程闭环管理。 以上4条各10分，扣完为止 |  |
|  | 节能环保 | 申报材料+现场目测 | 20 | 1.LED 灯具的能效等级应符合GB 37478、GB/T 39237的要求； 2.夜间22:00后自动降亮或关闭非重点区域； 3.无光线直射周边居民区，边界处无刺眼光外泄； 4.支架应采用金属可回收材料，其再生利用性能应符合 GB/T 39733、GB/T 38472及相关资源化利用要求。 以上4条各5分，扣完为止 |  |
|  | 创新 | 申报材料 | 加分项10分 | 1.结合历史建筑文化底蕴，采用低干扰光影设计手法，兼顾建筑保护与照明表达，凸显文化内涵与艺术质感，形成可复制、可推广的技术方案，兼具实用性与示范价值； 2.采用BIM协同设计，精准预演光效，减少现场返工 经评选组三分之二以上的专家审核同意，每项创新加5分，总加分不超过10分； |  |
| 公园/广场 | 效果 | 现场目测 | 40 | 1.灯具布点契合功能分区（步道、绿植、活动区、雕塑），优先地埋/隐藏式，不破坏草坪、小品； 2.照度指标符合GB 55016、JGJ/T 163和设计要求，步道光均匀无断点，绿植突出层次，雕塑细节清晰，广场照度满足活动需求； 3.步道灯距5 m～8 m，广场8 m～12 m，节点加密，无盲区或重叠照明； 4.日间灯具融入景观，无视觉突兀感 以上4条各10分，扣完为止 |  |
|  | 电气 | 现场目测＋测试 | 40 | 1.地埋灯与地面平齐无绊脚，立杆灯无倾斜，安装牢固； 2.普通户外IP≥54，地埋灯IP≥67，潮湿区IP≥65，密封良好； 3.步道灯高≤1.2 m，广场灯3 m～4 m，绿植灯不超过冠幅1/2，无眩光或遮挡； 4.光感/时控功能正常，可响应环境亮度变化 以上4条各10分，扣完为止 |  |
|  | 节能环保 | 申报材料+现场目测 | 20 | 1.灯具能效符合GB 374782级及以上；优先选用高显色指数光源提升视觉舒适度； 2.夜间分时段调光，人流少时降低照度，避免“长明灯”； 3.光线严格控制在场地内，无外溢至周边住宅或道路； 4.采用透水地埋结构、可降解线缆护套等绿色工艺 以上4条各5分，扣完为止 |  |
|  | 创新 | 申报材料 | 加分项10分 | 1.融合互动感应（如脚步点亮、声光互动），提升公众参与感； 2.利用太阳能庭院灯+储能系统，实现离网运行； 3.建立“生态友好型”照明模式，兼顾夜行生物保护 经评选组三分之二以上的专家审核同意，每项创新至多加4分，总加分不超过10分； |  |
| 桥梁 | 效果 | 现场目测 | 40 | 1.灯具布点贴合桥体、护栏、拉索、桥墩结构； 2.采用抱箍、嵌入等隐蔽方式融入桥梁结构，无视觉干扰，不遮挡排水/标识； 3.突出桥梁线条与立体感，水面倒影协调，无杂乱光斑； 4.桥侧灯距2 m～3 m，护栏1 m～2 m，桥墩每侧≥2盏，拉索每根1盏～2盏，无盲区； 以上4条各10分，扣完为止 |  |
|  | 电气 | 现场目测＋测试 | 40 | 1.灯具安装牢固，外侧/高处设双重防坠措施，抗风抗震； 2.所有灯具IP≥65，适应潮湿、盐雾、震动环境，密封无老化； 3.管线沿桥体隐蔽敷设，穿越伸缩缝有柔性保护； 4.可远程调控各段亮度，应急照明启动≤5 s 以上4条各10分，扣完为止 |  |
|  | 节能环保 | 申报材料+现场目测 | 20 | 1.采用高光效LED灯具； 2.设置“平峰-高峰-深夜”多级调光策略，深夜仅保留轮廓照明； 3.光线严格向下/向桥体投射，无直射航道、居民区或造成水面眩光影响航行； 4.灯杆、支架采用可回收材料 以上4条各5分，扣完为止 |  |
|  | 创新 | 申报材料 | 加分项10分 | 1.结合桥梁结构开发一体化灯具，减少附加构件； 2.应用数字化平台实现能耗监测与故障预警； 3.打造“地标性夜景IP”，灯光秀与城市文旅联动； 4.具备传播力与可持续运营机制 经评选组三分之二以上的专家审核同意，每项创新加2.5分，总加分不超过10分； |  |

工程（项目）施工评价

城市照明优质工程（项目）施工评价应符合表5的要求。

表5  工程（项目）施工评价

| 评分项目 | 评分方式 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工工艺与质量控制 | 申报材料+现场核查 | 20 | - 1、工程材料、构配件、设备报审齐全、无误、合规。核查依据GB 50303、CJJ 89、景观照明设计方案稿、施工合同书、施工（竣工）图纸、灯具规格书、中标工程量清单； - 2、检验批质量验收记录齐全、无误、合规。核查依据GB 50303、CJJ 89、施工合同书、施工（竣工）图纸、中标工程量清单； - 3、隐蔽工程验收记录齐全、无误、合规。核查依据GB 50303、CJJ 89、施工合同书、施工（竣工）图纸、中标工程量清单； - 4、工程质量验收配套检查记录（例如电缆绝缘电阻测试记录、大型灯具牢固性试验记录等）齐全、无误、合规。核查依据GB 50303、CJJ 89、申报单位提供的配套检查记录表格； - 5、设备（例如灯具等）与周边环境的融合性（例如隐蔽性、颜色匹配性等），核查依据现场目测； - 以上每个专项的每处点位如有1项不符合要求扣2分，扣完20分为止。 |  |
| 施工安全管理 | 申报材料 | 10 | - 1、提供经申报单位盖章的施工无安全生产事故承诺书，未按照要求提供扣5分； - 2、提供针对本项目施工现场的安全管理制度，未提供或提供但不规范扣2.5分； - 3、专职安全管理人员配置合理，未配置或未按照《建设工程安全生产管理条例》要求配置扣2.5分； |  |
| 工程竣工质量 | 申报材料+现场核查 | 25 | - 1、提供经申报单位盖章的无严重光污染投诉承诺书，未按照要求提供扣5分； - 2、提供经申报单位盖章的无重大质量事故承诺书，未按照要求提供扣5分； - 3、提供经建设、施工、设计、监理等不少于三方项目负责人签字并加盖公章验收合格的竣工验收证书，并提供相应的竣工验收报告，未按照要求提供扣10分，不提供取消评审资格； - 工程无重大质量缺陷，一般质量缺陷每项扣2.5分，扣完5分为止。 |  |
| 艺术效果及文化表达 | 申报材料+现场目测 | 10 | - 所展现的灯光主题与城市文化、灯光规划、建筑风格的契合度等； - 以上如有任意1处不合理扣5分，扣完10分为止。 |  |
| 光环境的协调性 | 现场目测 | 19 | - 1、所展现灯光效果的亮度、色温、动态变化与周边环境的协调性，如有任意1处不合理扣4分，扣完8分为止； - 2、所展现灯光效果的光衰程度，自竣工验收合格之日起计，光衰超过5 ％/年时扣5分，累计光衰超过25 ％时取消评选资格； - 3、所展现灯光效果的色彩的还原性、动态效果的流畅度及色彩饱和度、线性灯具光效的延续性及颗粒感等，如有任意1处不合理扣2分，扣完6分为止； |  |
| 光污染控制 | 现场目测 | 16 | - 1、对周边建筑、生态保护区等产生的干扰（主要是眩光程度、安装位置的合理性等），本项共计8分，根据现场目测的光污染程度扣分，扣完8分为止； - 2、对行人产生的干扰（眩光）、溢散光的表现程度，本项共计8分，根据现场目测的光污染程度扣分，扣完8分为止； |  |
| 施工技术创新 | 申报材料+现场目测 | 加分项10分 | - 1.采用新的施工工艺，有效提升施工质量和施工效率； - 2.采用新施工设备，降低施工难度，提高安全性和精准度，应用效果良好的； - 经评选组三分之二以上的专家审核同意，每项施工技术创新加5分，总加分不超过10分； |  |

城市照明产品评价

城市照明优质工程（项目）照明产品评价应符合表6的要求。

表6  城市照明产品评价

| 评分项目 | 评分方式 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 申报材料+现场目测 | 28 | - 1.光源性能：LED光源符合GB/T 31832、GB/T 39237、JT/T 939.2的要求，高压钠灯光效符合GB/T 13259的要求，不符合的，每种产品扣1分，扣完7分为止； - 2.灯具性能：灯具防护等级≥IP66；配光曲线符合设计要求、光束角偏差≤±5°，外壳正常工作温度≤65 ℃，不符合的，每处扣1分，扣完7分为止； - 3.电器附件性能：能效等级应符合GB/T 19510.1的要求，不应低于2级，不符合扣7分 - 4.控制系统性能：具备互联互通兼容性，不具备扣7分 |  |
| 安全 | 申报材料 | 32 | - 1.照明产品（光源、灯具、电器附件、控制系统等）具具备完整质量证明文件（产品合格证、型式试验报告、出厂检验报告），缺少质量证明文件的，每种产品扣1分，扣完8分为止 - 2.产品符合相关国家标准要求，电光源的安全应符合GB 43471，LED灯符合GB/T 24907、GB/T 39237、JT/T 939.2，高压钠灯符合GB/T 13259，灯具符合GB/T 7000.1、GB 7000.203，电器附件符合GB/T 19510.1，控制系统符合GB/T 30147，不符合的，每种产品扣1分，扣完8分为止； - 3.产品应通过相关第三方检测机构检测，并有检测报告，未通过第三方检测的，每种产品扣1分，扣完8分为止 - 4、灯具安全应符合GB/T 7000.1及对应产品规范的规定，电磁兼容方面应符合GB/T 17743、GB 17625.1、GB/T 17625.2和GB/T 18595的规定，不符合的，每种产品扣1分，扣完8分为止 |  |
| 可靠性 | 申报材料 | 28 | - 1.产品平均使用寿命符合设计要求（LED照明产品符合GB/T 31832、GB/T 43017，高压钠灯符合GB/T 13259），不符合的扣2分，扣完10分为止； - 2.运行6个月内产品故障率≤1％，故障率超标的扣10分 - 3.产品适应项目区域环境（温湿度、风速等），经检测或验证存在环境适应性问题的扣8分 |  |
| 节能性 | 申报材料+现场目测 | 12 | - 1.照明产品应符合GB/T 43017的规定，不符合的，每种产品扣1分，扣完3分为止； - 2.应100 ％采用LED等高效光源，特殊场景经专家论证可采用其他光源，LED灯具寿命应≥50000 h、光衰≤15 ％（20000 h）、镇流器功率因数≥0.95，不符合的扣1分，扣完3分为止； - 3.驱动器能效应符合GB 37478要求，系统光效≥100 lm/W，宜采用低蓝光、低能耗产品，无高能耗淘汰产品，不符合的扣1分，扣完3分为止； - 4.产品采用环保材料、不含有害物质，含有害物质或含量超标的扣3分. |  |
| 创新性 | 申报材料 | 加分项10分 | - 1.采用自主知识产权新型照明产品，性能优于现有标准要求 - 2.采用新型环保、高性能材料，提升产品耐久性和环保性 - 以上2项各5分 |  |

城市照明设施养护评价

城市照明优质工程（项目）照明设施养护评价应符合表7的要求。

表7  城市照明设施养护评价

| 评分项目 | 评分方式 | 分值 | 评分细则 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 养护管理制度与计划 | 申报材料 | 12 | - 1.建立完善养护管理制度，明确养护职责、养护流程、质量标准、安全规范等内容，缺少制度的扣2分，缺少对应内容的，每项扣0.5分，扣完2分为止； - 2.编制年度养护计划，计划包含日常巡检、定期维护、故障维修、设备更新等内容，明确养护频次、养护范围和责任人，缺少制度的扣2分，缺少对应内容的，每项扣0.5分，扣完2分为止； - 3.严格执行养护计划并记录完整，缺少执行的扣2分，缺少执行记录的扣2分 |  |
| 日常养护实施 |  | 15 | - 1.按GB/T 43637的要求进行养护，主干道、商业街区照明设施巡检周期不超过48 h，次干道、支路照明设施不超过96 h，遇极端天气可顺延24 h，公园、广场照明设施每周巡检1次，不符合的扣2分，扣完8分为止； - 2.巡检记录完整、规范，包括巡检时间、巡检人员、巡检范围、设施运行状态、问题及处理建议等内容，巡检记录缺失扣4分，内容有缺失的，每项扣0.5分，扣完3分为止 |  |
| 故障维修效率与质量 |  | 18 | - 1.主干道、商业街区照明故障应及时响应，响应不及时扣6分 - 2.简单故障在2 h内排除，复杂故障在24 h内排除，特殊故障在72 h内排除，故障排除超时每次扣2分，扣完6分为止； - 3.故障维修质量应达标，维修后设施运行正常，无二次故障，质量不达标、运行不流畅、有二次故障各扣2分，扣完6分为止 |  |
| 设施完好率与 运行状态 |  | 18 | - 1.城市功能照明设施完好率应达到96 ％，景观照明设施完好率应达到92 ％，每次扣2分，扣完6分为止； - 2.照明设施正常运行率≥99 ％，故障每次扣2分，扣完6分为止； - 3.建立能耗监测机制，能耗数据记录完整准确，缺少机制的扣3分，内容不完整的扣3分 |  |
| 养护档案管理 |  | 12 | 1.建立完整养护档案，档案内容包括设施基础信息（型号、规格、安装位置、安装时间等）、养护记录、维修记录、检测报告、能耗数据、设备更新记录等，缺少档案的扣2分，缺少对应内容的，每项扣0.5分，扣完2分为止； - 2.养护档案规范管理，分类清晰、存档有序，档案不规范扣4分； - 3.采用信息化手段管理养护档案，不采用信息化手段扣4分 |  |
| 灯光效果呈现的延续性 |  | 15 | - 1.灯具、透镜及反射器每季度至少清洁一次，光输出维持在初始值的90 ％以上，缺少清洁次数与记录扣3分，光输出低于维持值扣3分； - 2.更换损坏光源时使用同型号、同批次产品，不出现局部色差，更换不同产品扣3分； - 3.定时校准智能调光、场景切换程序，夜间亮灯时间、亮度等级与原设计效果一致，不一致的扣3分； - 4.每半年开展一次夜间光效实地评估，对亮度衰减、眩光变化、色彩偏移等问题及时整改，缺少评估扣3分 |  |
| 公众满意度 | 申报材料+现场目测 | 10 | 1.满意度：包含视觉舒适度调查（结合问卷调查评估，舒适度评分≥85分视为达标）、照明需求匹配度（前期需求调研记录完整，覆盖不同人群光照需求），需提供第三方机构出具的用户满意度报告，满意度≥90 ％可获满分，问卷调查样本量不少于50份；建立用户反馈处理流程，留存反馈记录、整改记录； 2.应急处置能力：包含故障响应效率、运维服务规范性 以上2项各五分，扣完为止 |  |
| 养护技术创新 |  | 加分项10分 | - 1.应用物联网、远程监控和AI算法实现灯具故障自动识别、光衰预警与定位，提升响应效率 - 2.优先使用节能型清洁设备、环保清洗剂及可循环维护材料 - 3.建立数字化养护档案，实现设施全生命周期数据管理，支持预测性维护与决策优化 - 4.支持无人机巡检、机器人清洗、模块化快换等新技术应用 - 以上4项各2.5分 |  |

- （资料性）
城市照明优质工程（项目）申请表

  - 城市照明优质工程（项目）申请表见表A.1。

  - 城市照明优质工程（项目）申请表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开竣工时间 |  |  |  |  | 养护合同期限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目类型 |  | □工程项目设计 □工程项目施工 □照明产品 □照明设施养护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同价 （万元） |  |  |  | 灯具/灯杆数量 |  |  | 道路/隧道 长度（米） |  |  |  |  |
| 申请单位： □设计单位 □施工单位 □养护单位 □产品单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  |  | 法人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 联合申请 单位(一)： □设计单位 □施工单位 □养护单位 □产品单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  |  | 法人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 联合申请 单位(二)： □设计单位 □施工单位 □养护单位 □产品单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地址 |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |
|  |  | 法人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
|  |  | 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 业主(建设)单位 |  | 名称 联系人 |  |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |
| 主管单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目简介 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点说明： 1、申报项目是否符合城市照明优质工程（项目）的申请条件； 2、设计项目的主题、蕴含的寓意、风格等； 3、项目自身的特质，包括环境位置、建筑载体等情况； 4、施工、养护项目的新技术、新措施，养护前后效果情况。 5、要求在800字数以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目详细内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、详细的照明技术指标（包括主要灯具及其品牌、数量、配套光源、功率，照明功率密度，照明控制及照明质量等）； 2、照明施工（设计、养护）理念、方法等的创新点，节能措施，社会影响力等； 3、施工（设计、养护）概况（灯具安装情况，隐蔽工程情况，近人和高空灯具防护措施，实施难点及克服方法等）； 4、施工（设计、养护）中创新使用了哪些新技术、新材料、新设备、新工艺、新产品； 5、照明设计、施工中使用了哪些环保安全措施，以及方便后期设施养护的措施等； 6、养护作业具体措施，更换的灯具类型、数量，养护效果等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本项目曾获奖励情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 获奖时间 | 奖项名称 |  |  |  |  | 奖励等级 |  |  | 授奖部门（单位） |  |  |
| 本表所填科技奖励是指： 1、省、市建设部门； 2、省、市科技部门； 3、高校、科研院所、企业设立的科学技术奖； 4、国际相关组织设立的奖项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、项目主要完成或负责人情况（只需填写申请单位的完成人员） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设 计 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成人1 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人2 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人3 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人4 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人5 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成人1 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人2 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人3 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人4 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人5 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 养 护 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成人1 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人2 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人3 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人4 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人5 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 产 品 单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 完成人1 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人2 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人3 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人4 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 完成人5 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |
| 工作单位 |  |  |  |  |  | 职务职称 |  |  |  |  |  |
| 六、评审意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申报单位意见：（申报单位明确，工程（项目）自愿申报，所提交资料真实有效，无知识产权、经济等纠纷，符合申报要求。） 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 业主单位(建设单位)意见： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价机构意见： 公章： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |